# 基于边缘计算的藏红花全生长周期智能培育系统设计与实现

姓名：__________　学号：__________　专业：__________

2026年__月__日

Table of Contents

# 摘要

藏红花是高附加值的经济作物，生长周期长、环境敏感性强，温湿度、光照、土壤含水率、人工巡检频率等都要求比较高。传统的家庭式或者小规模的培育方式大多依靠人工的经验来完成浇水、补光、观察花色以及记录数据等工作，不但劳动强度大，而且存在数据离散、决策滞后、设备联动能力差等问题。本文在边缘计算、嵌入式控制、Web可视化、轻量化人工智能技术的基础上，设计并实现了一个基于边缘计算的藏红花全生长周期智能培育系统。

本系统使用的是设备端、边缘端和用户端三层结构。设备端用STM32F411微控制器为主控，用MicroPython实现DHT11温湿度采集、BH1750光照采集、ADC土壤湿度采集、PAJ7620手势识别、本地OLED显示、水泵、灯带等执行器控制；边缘端用Raspberry Pi 4B部署Flask服务、SQLite数据库、串口采集线程和自动灌溉线程，完成实时数据接收、历史数据持久化、策略控制、用户鉴权、控制日志记录和CSV导出；用户端通过浏览器访问实时监控界面、历史趋势界面和后台管理界面，实现环境查询、远程控制、策略配置、运行状态查看。系统又加入了OpenCV颜色分析法对藏红花图像进行生长阶段的辅助判断，并留有本地轻量化大模型接口，可以给出简要的种植建议，体现边缘智能在农业场景中的应用价值。

从代码实现的结果来看，系统已经形成了比较完整的软硬件闭环，STM32周期性上报JSON数据，树莓派串口线程解析之后写入数据库，并且自动灌溉线程根据土壤阈值控制水泵的启停；前端页面可以进行实时刷新、历史曲线展示、控制日志查询、登录鉴权、策略配置。本文对总体方案、器件选型、硬件设计、软件设计、数据库设计和测试方案进行了系统的论述，给出适合于毕业论文排版的结构化Markdown文稿。从实践上看，本方案具有低成本、可扩展、部署灵活、功能集成度高这些特点，可以满足中小规模藏红花智能培育场景下数据采集、边缘处理、可视化管理的要求。

关键词： 边缘计算；藏红花培育；STM32F411；树莓派；Flask；物联网；智能灌溉；机器视觉

# Abstract

Saffron is a high value crop, it has long growing period and very sensitive to environment. Traditional culture mainly depends on people, they can't get information or make decisions without humans, so their perception and coordination is very slow. In order to solve the above problems，the proposed thesis design and implemented a smart saffron cultivation system on the basis of Edge Computing. It integrates Embedded Control,Web Service,DB Management,CV,Lw-Weight AI Technique.

In fact, it’s 3 layers - Devices – Layer: Edge – Layer (the edge is us) In the device layer it’s based on STM32F411 with MicroPython doing the temp and humid collecting, light sensing, soil moisture collection, gesture interaction, local OLED dislay, actuator control. Edge Layer is placed upon a Raspberry Pi 4B where Flask,SQLite(serial communication thread),Automatic irrigation thread are being executed in order to get real time data in database and also perform various other operations like authentication, log, CSV. Users have 3 way’s to talk with Browser, it is real-time,history’s trend View & admin Also use the colour based upon opencv as supplementary growth-stage identification keep the local-specific-language-model interface ready to provide suggestion in order to prove that the edge-intelligence actually has its own values at all in agriculture scenario

It means when after done transmitting JSON periodically by our STM32, then it will get parsed and saved on R-pi at its edge once completed. Threshold based auto irrigation and visualization as well as Browser side. There has a own special kind cheapness; can conveniently be set up and extend, corresponds with those from smaller to medium sized situations.

Key Words: edge computing; saffron cultivation; STM32F411; Raspberry Pi; Flask; Internet of Things; intelligent irrigation; computer vision

# 1 绪论

## 1.1 研究背景

伴随着物联网、边缘计算以及智能农业技术的迅猛发展，传统的农业生产模式正在由经验主导转变为以数据为导向的生产模式。花卉、中药材、高经济价值作物培育的环境控制精度会直接决定产量、品质和人工成本。藏红花属于一种药食同源、经济价值较高的特色作物，它的花期、温湿度适宜的区间、土壤水分的状况、光照的环境都比较敏感。若培育过程缺少连续监测和及时调控，容易造成土壤过湿引起球茎腐烂、光照不足导致长势不良、巡检不及时造成花色和生长阶段判断滞后等状况。

传统的培育方式是依靠温湿度计、人工浇水、经验判断、纸质记录等进行日常的管理。该种方式成本低，但是存在四个明显的不足，一是环境数据采样的频率低，不能形成连续的历史趋势；二是人工控制有主观性，浇水、补光的时间不固定；三是远程访问能力差，不能随时查看培育情况；四是系统一般没有图像分析以及智能建议的功能，不利于后期的扩展。因此设计出一套面向藏红花培育场景的低成本、可联网、可视化、具备边缘处理能力的智能系统，有很强的现实意义和应用价值。

本课题的研究是以现有的开源软硬件生态为基础的，底层使用STM32F411单片机进行多传感器的采集和本地控制，中间层使用树莓派进行数据的汇聚、策略计算以及Web服务，上层用浏览器实现跨终端的访问。该方案在嵌入式实时性、边缘计算灵活性、应用界面友好性三者之间找到了一个比较好的平衡点，适合本科毕业设计在成本、复杂度、展示效果这三个方面之间取得平衡。

## 1.2 研究目的及意义

本课题的直接目的就是完成一套可以应用于藏红花培育全过程的智能监测和控制系统，围绕系统的设计、开发和验证形成一个完整的毕业论文成果。研究目的主要体现在以下几个方面。

首先利用多传感器融合技术对温度、湿度、光照、土壤湿度进行连续监测，把培育环境由原来的“凭经验判断”变为现在的“以数据为依据”。其次，利用设计出的自动灌溉策略和远程控制接口，给系统赋予基本的环境干预功能，从而降低人工操作的强度。再次利用Web前端、数据库以及日志来达到实时显示、历史追踪和权限控制的目的，从而提高系统的工程完整性。最后，用机器视觉、轻量化本地模型接口等方式使系统具有了“看得见”、“会分析”的能力，使系统从原来的传感器采集平台变成了边缘智能系统。

本课题研究意义有两层，即理论意义和实践意义。从理论上讲，本文把边缘计算架构、嵌入式设备协同、轻量化数据库设计、前后端分离思想和简单的视觉分析方法融合到一个具体的农业场景里，形成一套可以解释、可以实现、可以扩展的系统方案，给同类中小型智能农业系统的设计提供一定的借鉴。从实践角度来讲，本系统所采用的STM32F411、树莓派、DHT11、BH1750、土壤湿度传感器、继电器、USB摄像头等器件都具有成本低、易得、开发环境好等特点，适合于原型验证和教学使用，有较高的应用价值。

## 1.3 国内外研究现状

### 1.3.1 国内研究现状

国内智能农业研究近些年来一直保持较高的热度，温室监测、智能灌溉、作物识别以及农业物联网平台成了高校和企业的重要方向。大部分研究集中于环境参数采集、无线通信、云平台监控和自动控制等，有些项目已经可以实现根据土壤湿度自动浇水、通过手机App进行远程控制以及根据摄像头识别病虫害。本科毕业设计中常见的实现方式有STM32、Arduino或者ESP32终端采集方案，也有用Flask、Django或者微信小程序做上层展示平台的轻量级方案。

但是就实际的作品质量而言，很多系统仍然存在着功能割裂的现象。硬件端只做简单的采集，没有完整的数据库设计；Web端只显示静态页面，没有和真实的设备形成闭环；控制逻辑可以使用，但是没有日志审计和角色权限；部分“智能”模块只是概念性的堆砌，没有和业务数据真正联动。就藏红花这样相对细分的作物来说，专门针对其全生长周期的边缘智能培育系统公开案例较少，大部分研究仍然停留在一般花卉或者温室作物通用监测上。

### 1.3.2 国外研究现状

国外对于精准农业、边缘人工智能、农业机器人等的研究开始的比较早，并且更注重系统的稳定性、模型的泛化性、规模化的应用。许多研究采用LoRa、ZigBee、Wi-Fi、MQTT等通信方式创建起分布式监测网络，把边缘节点当作数据预处理、事件检测、推理加速的工具，减轻云端的压力和通信延迟。计算机视觉在作物表型分析上已经被广泛应用到花朵识别、生长状况评价、成熟度判定以及病害检测等各方面。

从技术演进趋势来看，国外的研究趋向于三个方面，即重视边缘计算同云计算的协同，把实时的任务放在边缘节点上执行，把长期的建模交给云端来做，重视多模态的融合，把传感器的数据同图像的数据结合起来加以综合判断，重视平台化以及标准化，采用REST API、消息队列、标准化的数据库接口来提高系统的可复用性。与之相比，本课题虽然规模不大，但是结构上已经包含有多种模态感知、边缘决策、权限管理以及可视化展示等工程要素，具备了向更高层次发展的基础。

## 1.4 研究主要内容

围绕系统目标，本文主要完成以下研究内容。

第一，对系统进行需求分析及总体方案设计，确定系统需要实现的实时采集、远程监控、自动灌溉、身份认证、历史存储以及可视化分析等各项功能，提出分层式的总体架构。第二，完成设备端硬件和嵌入式程序设计，用STM32F411为核心实现多传感器采集、OLED页面显示、手势交互和执行器控制。第三部分完成边缘端软件系统的设计，用树莓派做为载体搭建Flask服务、SQLite数据库、串口采集线程、自动灌溉线程，达到数据持久化和业务逻辑闭环的目的。第四部分为实现部分，主要完成前端页面和接口设计，实现实时监控、历史曲线、后台管理、登录注册、策略配置。第五，系统里添加图像采集、颜色识别以及种植建议接口，创建起基本的边缘智能功能。第六，设计测试方案，分析结果，评价系统功能完整性、稳定性、扩展性。

# 2 相关理论与技术基础

## 2.1 边缘计算与农业物联网基础

边缘计算就是把部分计算、存储、决策能力从中心云搬到了靠近数据源的网络边缘节点上，从而减小传输延迟、减轻网络压力、提高系统的实时性。对智能农业场景来说，传感器的采集频率高，控制反馈要迅速，网络环境存在不稳定的可能，全部依靠远程云端处理会造成响应迟缓、稳定性差、部署困难等状况。在树莓派等本地计算设备上将边缘节点部署起来，在作物附近进行数据解析、短期存储、阈值判断、图像分析、本地页面服务，适合于中小规模的实验环境。

农业物联网一般是由感知层、网络层、应用层构成的。感知层主要是采集温湿度、光照、土壤、水位、图像等信息，网络层主要是USB、串口、Wi-Fi、局域网以及将来可以拓展的MQTT通信方式，应用层主要是对数据进行可视化展示、报表生成、控制策略制定和用户交互。在此基础上，本系统又加强了边缘层的作用，把树莓派当作设备侧和用户侧之间的中枢，完成了从采集、处理、存储、控制到展示的整个数据链路。

图2-1边缘计算和农业物联网分层模型占位，建议画出感知层、边缘层、云/用户层三层结构图

## 2.2 嵌入式多传感器采集技术

嵌入式系统属于智能农业终端的关键部分，它包含有采集传感器数据的任务，驱动显示和执行器的任务，以及同上位机展开数据交流的任务。本系统使用STM32F411为主控芯片，在其上运行MicroPython固件来降低开发门槛、提高调试效率。相比传统的裸机C语言，MicroPython更适合在原型系统开发阶段对功能逻辑进行快速的测试和验证。特别是对于本科阶段学习软硬件协同流程来说是更好的选择。

本系统采用DHT11进行温湿度测量、BH1750进行光照测量、ADC模拟输入读取土壤湿度传感器、PAJ7620实现手势识别、OLED显示主要状态。由于不同的器件接口类型不一样，系统要协调GPIO、I2C、ADC等各方面的外设资源。为了提高可靠性，温湿度驱动采用了硬件级、软件级、模拟级三种降级方式，即当高优先级的驱动不可用的时候，会自动切换到次一级的驱动，保证系统在传感器出现异常或者底层支持不足的时候仍然可以持续运行。

## 2.3 串口通信与 JSON 数据交换技术

本系统STM32和树莓派之间用USB虚拟串口来完成供电以及数据通信。串口通信的优点是实现简单、连接稳定、调试方便，适合用作毕业设计原型中设备之间的桥梁。为了达到可读性以及扩展性的目的，系统使用JSON文本来完成数据的交换。STM32 端周期性输出包含温度、湿度、光照、土壤湿度、手势信息和循环计数的 JSON 数据包，树莓派端读取后再解析写库；控制命令同样采用 JSON 形式，如 {\"actuator\":\"pump\",\"action\":\"on\"}，可直接扩展到更多执行器。

该种设计虽然比二进制协议的传输效率要低一些，但是对本系统的数据量以及实时性要求来说是完全可以接受的，并且具有结构清晰、调试方便、容易跨语言解析等特点，非常适合原型系统快速迭代。

## 2.4 Web 服务、SQLite 与角色权限控制技术

边缘端软件主要用到 Flask 框架来搭建 REST 风格接口以及页面展示的服务。Flask轻量、灵活、学习成本低，适合用在树莓派上进行部署。本系统使用Flask实现实时数据获取接口、历史数据查询接口、控制命令接口、灌溉策略接口、登录注册接口、设备状态接口，用HTML、CSS、JavaScript构建了实时监控页面、历史曲线页面、后台管理页面、登录页面。

数据库使用 SQLite。由于本系统最初部署在树莓派本地，SQLite 具有零配置、占用资源少、易于移植等特点，适合本课题原型阶段使用。系统设计了用户表、角色表、用户角色关联表、设备表、传感器数据表、控制日志表、灌溉策略表等业务数据表，用触发器来实现控制日志写入之后自动更新设备在线时间。对权限控制，系统使用用户名密码注册登录、密码哈希存储、基于令牌的身份认证、管理员角色校验等方式来提高后台操作的安全性以及系统的工程完整性。

## 2.5 机器视觉与轻量化边缘智能技术

在传统的环境参数采集的基础上，仅仅依靠温湿度、土壤数据很难直接判定花朵的颜色变化和阶段特征。因此本系统使用USB摄像头和OpenCV图像处理模块，用HSV颜色空间阈值分割的方法对红色、绿色、粉色区域进行统计，把结果映射到花蕾期、盛开期、成熟或者凋谢期等状态上，从而达到对藏红花生长阶段的辅助识别。该方法计算量小，适合在树莓派边缘端本地运行。

另外，系统也留有轻量化本地大模型接口。其主要思想不是取代农业专家，而在目前的环境参数基础上给出简单的种植建议，例如是否需要浇水、是否光照太弱等。用传感器数据、边缘推理、自然语言反馈的方式，为之后的复杂农业知识问答、规则辅助决策打下了基础。

# 3 系统总体方案设计

## 3.1 系统需求及可行性分析

### 3.1.1 需求分析

根据课题目标和代码实现情况，系统至少应该具备如下要求。

第一，对环境的感知。系统需要可以稳定地采集藏红花培育环境的温度、湿度、光照和土壤湿度，有较好的刷新频率，可以实现实时查看以及历史回溯。二是本地交互需求。终端设备要有基本的人机交互功能，在OLED屏上可以显示当前数据，用手势切换页面、选择控制项来提高现场演示的效果。第三，远程监控的需求。用户用手机或电脑浏览器访问实时页面、历史页面，看曲线、时间戳、状态。四是控制需求。系统应支持手动控制水泵、状态灯、灯带，在满足条件的时候执行自动灌溉。五是管理需求。系统要区分普通查看和管理员操作，用登录、角色和日志来保证重要的操作可以被追溯。六是扩展需求。系统应该留有摄像头、视觉分析以及云端通信的能力，为之后的升级做准备。

### 3.1.2 可行性分析

从技术可行性看，系统所使用的 STM32F411、树莓派、Flask、SQLite、OpenCV 和 MicroPython 等技术栈成熟度较高，相关文档丰富，开发和调试成本适中。设备端传感器和执行器接口类型清楚，树莓派有足够大的计算资源来支撑Web服务、串口监听、图像处理和轻量级推理。软件上使用 Python 生态也有利于快速开发。

就经济可行来说，本系统所用的主要是低成本教学实验硬件和开源软件，不需要购买昂贵的工业设备。对于本科毕业设计来说，这样的配置可以在有限的预算下得到比较丰富功能的展现。

就实施的可行性而言，系统分层清晰，可以先完成基础采集和显示，然后逐渐加上数据库、页面、控制、视觉以及智能建议模块，这样有利于阶段性验收。即使个别高级功能不能达到最终目的，但系统仍然可以单独运行，说明该系统有很强的可迭代性。

## 3.2 系统总体方案设计

本系统总体采用三层架构设计。

第一层为设备端，主要由 STM32F411、DHT11、BH1750、土壤湿度传感器、PAJ7620 手势模块、OLED 显示屏、水泵继电器和 LED 灯带继电器组成。本层实现环境数据采集、本地显示、手势控制、接受边缘端下发的控制命令。

第二层为边缘端，采用 Raspberry Pi 4B 作为边缘计算节点。该层通过USB虚拟串口和STM32连接，运行Flask服务、串口读取线程、自动灌溉线程、SQLite数据库和图像处理模块。边缘端既是数据汇聚中心，又是控制逻辑执行中心以及人机交互服务中心。

第三层是用户端，用户通过浏览器来访问系统页面，即实时监控、历史曲线、后台管理以及登录界面。可以在此基础上拓展到手机App、微信小程序或者云服务器上。

系统数据流为STM32周期性采集传感器数据并打包成JSON，通过串口发送给树莓派；树莓派解析之后更新实时缓存和数据库；Web接口从缓存和数据库中获取实时数据以及历史记录；管理员可以通过页面来设置灌溉策略或者手动发送控制命令；自动灌溉线程按照最新的土壤湿度以及策略参数来控制水泵的启停，并把操作结果记入控制日志。

图3-1为系统总体架构图，采用设备端、边缘端和用户端三层结构图

图3-2系统数据流与控制流图占位，建议绘制传感器数据上行、控制命令下行、数据库写入和页面访问关系

## 3.3 主要功能模块的器件选型

### 3.3.1 主控芯片选型

本系统设备端主控选择 STM32F411。相比51单片机来说，STM32F411具有更高的主频、更多的外设资源以及更好的扩展能力，而相比于ESP8266、ESP32等Wi-Fi芯片，STM32F411更适合做稳定的底层采集控制核心，同时也可以通过树莓派来承担上层的网络和计算任务。根据课题对多传感器接入、I2C扩展、ADC采样、串口通信的要求，STM32F411可以较好地满足要求。

### 3.3.2 边缘节点选型

边缘节点选用 Raspberry Pi 4B。与普通的单片机相比，树莓派所用的是一套比较完整的Linux操作系统，具有较为丰富的软件开发环境，适合部署Python、Flask、OpenCV、数据库、小模型等。将所有的功能都放到云服务器上不如把树莓派部署到本地来得方便，因为树莓派可以直接连接串口，延迟小，离线运行。

### 3.3.3 传感器与执行器选型

温湿度模块使用DHT11，成本低、资料丰富、适合原型验证；光照模块使用BH1750，接口简单、输出为数字量，方便快速接入；土壤湿度模块用模拟输出方式，用STM32ADC采样后进行百分比换算；交互模块用PAJ7620手势传感器来提高现场演示性和本地交互性；显示模块用0.96英寸OLED，功耗低、显示清楚；执行部分用继电器控制水泵和LED灯带，可以直观地体现系统的调控效果。

### 3.3.4 数据库与软件框架选型

数据库选择SQLite，因为SQLite不需要独立的服务器就可以运行，在边缘设备上可以部署，支持事务以及基本的SQL功能，可以满足本课题原型阶段的需求。后端使用Flask，前端用HTML、CSS、JavaScript和ECharts绘制图表，速度快、易于在毕业设计中展示接口和页面逻辑。

# 4 系统硬件设计

## 4.1 系统整体硬件工作原理

系统硬件由感知单元、控制单元、显示单元和执行单元组成。DHT11用来采集空气温湿度，BH1750用来采集环境光照强度，土壤湿度传感器的模拟电压被STM32 ADC所采样，PAJ7620用I2C接口采集手势信息，OLED显示模块实时显示监测值和控制状态。STM32进行周期性的读取各种数据，根据事先设定的逻辑完成显示的更新，然后通过USB虚拟串口把JSON数据发送给树莓派。树莓派接收到管理员的操作或者自动灌溉的策略之后，就向STM32发出控制命令，使STM32切换继电器的状态，进而控制水泵和灯带。

相比于单纯的传感器采集系统来说，本系统硬件链路更加重视“采集-显示-通信-执行”这样一个闭环。设备端既是感知节点又是局部控制节点，边缘端不是简单的转发器，而是具有策略判断和多业务整合能力的计算节点。

图4-1系统硬件连接总图占位（建议标注STM32、树莓派、各传感器、继电器、水泵、灯带、摄像头之间的连接关系）

## 4.2 系统功能模块设计

### 4.2.1 温湿度采集模块

温湿度采集模块采用DHT11传感器，用单总线方式和STM32相连。代码中将DHT11Sensor封装起来，使用三级驱动降级的方式进行读取，即先尝试硬件级读取，再尝试软件驱动，如果一直失败就切换到模拟模式。优点是，在课程设计环境下，硬件接触不好、固件支持不全的时候，也能保证系统的大体上逻辑能够正常工作，降低演示失败的概率。

### 4.2.2 光照采集模块

光照采集模块采用BH1750，用I2C总线连接。程序中对其进行了简化封装，初始化阶段发送连续高分辨率模式命令，在读取的时候把原始数据转换成 lux 值。由于 OLED 和 PAJ7620 挂接在同一 I2C 总线上，所以系统采用总线共享的方式来节省引脚资源，提高接口利用率。

### 4.2.3 土壤湿度采集模块

土壤湿度模块使用模拟量输出方式，用STM32的ADC引脚进行采样。程序按照经验值设置干燥阈值DRY=59000和湿润阈值WET=26000，用线性归一化公式把采样值转换成百分比。该方法简单直观，容易理解，可以满足原型系统中土壤干湿状态近似的表示。正式答辩之前，根据实际传感器标定的结果对阈值做微调，得到更准确的百分比表示。

### 4.2.4 手势识别与本地显示模块

手势识别模块采用 PAJ7620，通过 I2C 接口接入。系统把它当作本地交互的一部分，主页面可以显示当前手势名称，在控制页面可以通过左右切页、前后切换、上下执行等方式控制执行器的状态。该设计提高了系统的人机交互体验，把设备端由“数据终端”变成了“交互终端”。

本地显示模块使用128*64OLED屏，分为主页面、控制页面、信息页面三种显示模式。主页面为温湿度、光照、土壤湿度、手势信息展示，控制页面为水泵、灯带、状态指示灯状态展示，信息页面为驱动模式、循环计数、MicroPython版本展示。多页面的设计使信息更加有条理，更适合现场演示。

### 4.2.5 执行器与供电模块

执行器部分主要包括水泵和 LED 灯带。程序用继电器输出来控制其通断，水泵模拟灌溉，灯带可以当作补光或者状态显示装置。状态指示灯用来显示系统的工作情况。由于水泵等负载和控制板电流要求不同，在实际接线时要注意电源隔离、地线共地、继电器模块驱动能力，防止瞬态电流引起控制异常。

如果后面要制作PCB，可以将STM32核心板、电源接口、传感器接口、继电器驱动接口和调试接口进行统一规划，从而提高系统的稳定性以及布线的整洁度；如果使用面包板原型，也要尽量缩短高频通信线路，固定模块的位置，减少接触不良的概率。

## 4.3 系统 PCB 设计

目前项目更多是功能原型验证，硬件可以使用面包板或者底板的方式实现。对于毕业设计文稿来说，仍然有必要对 PCB 设计思路做进一步的阐述。PCB设计要遵照模块化准则，把核心控制区、传感器接口区、电源区以及继电器驱动区分开来布置，缩减干扰和排线的繁杂程度。I2C总线要尽量缩短并留有上拉，ADC模拟采样线要远离继电器驱动回路，水泵和灯带等功率负载区域要考虑隔离和保护。如果后续需要正式制作，可以在论文中补充原理图、PCB走线图和实物图来提高硬件的完成度。

图4-2 硬件原理图占位（建议绘制 STM32 与 DHT11、BH1750、土壤传感器、OLED、PAJ7620、继电器连接图）

图4-3原型接线实物图（建议拍下面包板或者亚克力箱体内的硬件连接照片）

# 5 系统软件设计

## 5.1 系统软件整体设计

软件系统是由设备端固件、边缘端服务程序、数据库模块、前端页面四部分构成的。设备端程序做实时采集、本地显示、命令执行，边缘端做串口监听、业务逻辑调度、图像处理、接口服务，数据库做历史存储和权限数据管理，前端页面做人机交互和数据展示。四部分之间用串口JSON、HTTP请求、SQL操作互相联系起来，就形成了一个完整的软件系统。

从结构上来说，本系统并不是简单的单脚本堆叠，而具有一定的模块化特征。设备端把 DHT11、PAJ7620、OLED 等驱动拆分到独立的库文件里；边缘端把数据库操作抽离成 db.py，把页面拆分成多个模板，把控制逻辑划分为串口读取、自动灌溉、视觉分析、鉴权等子模块。有利于后期的维护和扩展。

图5-1系统软件架构图占位，要求给出“固件层、边缘服务层、数据库层、前端展示层”的结构图

## 5.2 设备端软件设计

设备端主程序运行于 STM32F411 的 MicroPython 环境中。程序启动后首先完成各类硬件初始化，包括 DHT11、I2C 总线、BH1750、OLED、PAJ7620、土壤湿度 ADC、水泵继电器和灯带继电器。如果初始化成功，OLED就会显示系统启动信息；如果某个模块出现异常，则程序会记录错误，但是不会影响到其它模块的正常运行，体现了较好的容错思想。

在主循环设计上，程序采用非阻塞方式运行。一方面使用select.poll检测标准输入，完成串口命令的异步处理；另一方面用时间片判断每秒执行一次传感器采样和数据上报。手势处理逻辑具有较高的轮询频率，可以支持页面的切换以及控制操作。该种写法可以防止在单线程环境中因为阻塞式等待造成采样、交互、通信互相影响的情况发生。

设备端命令处理逻辑比较清楚，结构化JSON命令解析出执行器名称、动作字段后控制水泵、灯带，简单字符串命令控制状态LED开关。程序运行之后会输出反馈的JSON，方便树莓派或者串口终端查看执行结果。

设备端每秒构造一个数据包，字段有循环计数、时间戳、当前手势、温度、湿度、光照、土壤湿度。数据包通过 print(json.dumps(...)) 输出到串口，由树莓派端统一接收。该方法比较简单，调试时可以直接在串口工具中查看输出内容。

### 5.2.1 设备端主循环流程

设备端程序运行流程可以归纳为系统初始化、手势轮询、串口命令处理、周期性传感器采集、JSON数据上报、OLED刷新显示、进入下一轮循环。如果手势有效就更新页面或者触发控制，如果接收到控制命令就立即驱动继电器状态变化，如果达到采样时间就读取各种传感器并刷新缓存。

图5-2设备端主程序流程图占位（建议绘制初始化、轮询、采集、显示、命令处理的流程）

### 5.2.2 传感器驱动设计

设备端驱动模块中DHT11驱动有较强的代表性。实现测量和取值接口，保存了驱动模式、错误统计、降级策略。该模块体现的是面向对象的封装思想，利于代码的复用以及稳定性。BH1750和PAJ7620模块也都被封装成独立类或者独立驱动文件，在主程序中可以统一调用。

## 5.3 边缘端软件设计

边缘端软件运行在树莓派上，用 Flask 建立起统一的服务。系统启动之后，先对数据库进行初始化，对默认设备信息、摄像头目录以及全局缓存进行初始化，接着开启串口读取线程和自动灌溉线程，最后监听 5000 端口提供页面和服务接口。从整体上看就是单个服务进程、多个后台线程、数据持久化的小型架构。

### 5.3.1 串口读取线程设计

串口读取线程固定监听 /dev/ttyACM0，波特率为 115200。线程一直读取串口数据，检测到包含温湿度字段的JSON文本时就完成了解码、解析、时间戳添加、最新数据缓存更新和历史数据写入。该线程还要更新设备最后在线的时间。如果串口出现异常断开的情况，那么线程就会进行后重连操作来提高系统的鲁棒性。

### 5.3.2 自动灌溉线程设计

自动灌溉线程每隔一段时间就会去读取数据库中设置好的灌溉策略，即是否开启、土壤阈值、浇水时长、冷却时间等。如果策略启用并且当前土壤湿度小于阈值，则线程会向设备端发送水泵开启指令，等待指定时间后再次发送水泵关闭指令，在数据库中写入两条控制日志。线程还要保存当前的浇水状态、最近开始时间、最近结束时间等信息，供前端查询使用。该设计体现的是边缘端根据最新的感知数据做出本地决策的思想，是边缘计算特点的体现。

### 5.3.3 Web 接口设计

系统给出较为完备的 REST 样式接口。实时数据接口返回最新的缓存值，历史数据接口可以按照时间范围、数量来查询历史传感器记录，历史CSV导出接口方便后期报表和分析，控制接口接收页面发出的命令并用串口下发，灌溉策略接口可以查询和修改，登录注册接口可以进行用户认证，控制日志接口和设备状态接口方便后台管理。接口命名统一、参数结构清楚，可以供前端页面以及外部系统调用。

### 5.3.4 图像分析与 AI 助手设计

图像分析接口控制树莓派摄像头拍照，使用OpenCV对图像进行颜色分割。程序在HSV空间中分别设置红色、绿色和粉色的阈值，统计得到像素数量之后，选取得分最高的颜色作为生长阶段。虽然该算法比较简单，但是具有计算代价低、部署方便、结果直观等特点，适合用作毕业设计的边缘视觉模块。

AI助手接口获取最新环境参数，产生提示词，再把提示词传给轻量级本地模型，得到100字以内自然语言建议。该种设计属于“规则之外的补充性智能”，可以改善系统的交互体验以及展示效果。由于树莓派的算力比较低，后面可以使用模型量化、知识规则融合或者异步任务队列来提高响应速度。

## 5.4 数据库设计

数据库设计属于本系统工程完整性的关键。系统设计了 7 张核心业务表：用户表 users、角色表 roles、用户角色关联表 user_roles、设备表 devices、环境数据表 sensor_data、控制日志表 control_logs 和灌溉策略表 irrigation_policies。用户和角色之间为多对多关系，设备和历史数据、控制日志、灌溉策略之间均为一对多关系。

环境数据表存温度、湿度、光照、土壤湿度及时间戳，做趋势分析用；控制日志表保存执行器、动作、原始命令、是否成功和创建时间，做审计追踪用；灌溉策略表保存阈值、浇水时长、冷却时间及更新时间，支撑自动控制；设备表保存设备名称、描述和最近在线时间。系统还创建触发器，在控制日志插入之后立即刷新对应的设备last_seen字段，使得设备状态的更新更加及时。

图5-3数据表E-R图占位，可以直接使用你现有的E-R图重绘版

### 5.4.1 权限认证设计

用户认证采用“用户名 + 密码 + 令牌”机制。注册时将密码进行哈希存储，登录成功之后用安全序列化的方式生成令牌，在后续的请求中用 Bearer Token 来进行身份识别。系统默认把第一个注册用户设为管理员，从而完成系统的初始管理。关键的灌溉策略修改以及部分控制操作只能由管理员身份或者管理令牌完成，从而降低误操作的风险。

## 5.5 前端界面设计

前端页面一般由四部分组成。实时监控页面显示温度、湿度、光照、土壤湿度、手势状态，提供手动控制、拍照、AI视觉分析、种植建议入口；历史页面用ECharts绘制温湿度和光照土壤双图表，可以按时间区间查询和导出CSV文件；后台管理页面可以设置自动灌溉策略以及查看控制日志；登录页面提供用户登录和注册的功能。页面整体使用响应式布局，在电脑以及移动端浏览器中都可以实现良好的显示效果。

图5-4 实时监控页面截图占位

图5-5 历史趋势页面截图占位

图5-6 后台管理页面截图占位

# 6 系统测试和结果分析

## 6.1 系统组装与测试环境

系统测试环境由 STM32F411、树莓派 4B、DHT11、BH1750、土壤湿度传感器、PAJ7620、OLED、水泵继电器、LED 灯带继电器及 USB 摄像头组成。设备端和边缘端采用USB串口连接，树莓派在本地网络上提供Web服务，测试人员用电脑或者手机浏览器访问系统页面。软件环境包括 MicroPython 固件、Python 3、Flask、SQLite、OpenCV 和前端 JavaScript 组件。

需要注意的是，由于本文使用现有的代码仓库生成论文初稿，因此表格中定量数值的示例占位数据，在最终提交时应该用你自己的实测记录来替换。论文正文中测试方法、指标设置、分析逻辑可以不作修改。

## 6.2 系统功能测试

### 6.2.1 传感器采集功能测试

测试用法是连续运行系统，看实时页面、OLED页面和数据库记录是否同步更新。重点检测DHT11、BH1750以及土壤湿度模块的上报数据是否可以稳定地发送到页面上，并且页面显示出来的数据和数据库的历史记录保持一致。

表6-1为传感器采集功能测试结果（示例数据，占位）

| 测试项 | 预期结果 | 示例结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度采集 | 能正常显示温度值并写入数据库 | 26.8 ℃ | 通过 |
| 湿度采集 | 能正常显示湿度值并写入数据库 | 71 % | 通过 |
| 光照采集 | 能正常显示 lux 值并写入数据库 | 315.6 lux | 通过 |
| 土壤湿度采集 | 能正常显示百分比并写入数据库 | 43 % | 通过 |
| 数据刷新周期 | 约 1 s 刷新一次 | 1.0~1.2 s | 通过 |

从示例结果可以看出，系统可以稳定的采集和显示核心环境参数。对于土壤湿度来说，因为用模拟值归一化的方式，结果更适合用来做相对干湿程度的参考，而不是绝对含水率指标。

### 6.2.2 串口通信与数据存储测试

测试方法就是观察树莓派串口日志、数据库表记录来检验STM32输出的JSON数据包是否可以被连续解析，断开后能否自动恢复连接。

表6-2串口通信和存储测试结果（示例数据，占位）

| 测试项 | 预期结果 | 示例结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON 解析 | 串口数据可成功解析 | 正常 | 通过 |
| 数据落库 | 历史记录按时间写入数据库 | 正常 | 通过 |
| 断线重连 | 串口异常后自动重连 | 5 s 内恢复 | 通过 |
| 时间戳记录 | 数据带有边缘端时间戳 | 正常 | 通过 |

测试结果表明，使用USB虚拟串口、JSON文本协议可以较好地满足系统的实时通信要求，串口异常后重试机制提高了系统的可用性。

### 6.2.3 远程控制与自动灌溉测试

控制测试时，用实时页面按钮和后台策略页面对水泵、灯带、状态LED进行操作，查看执行结果是否和日志记录一致。自动灌溉测试是用降低土壤湿度模拟值的方式检验系统是否按照阈值策略自动启动水泵，在设定的时间之后自动关闭。

表6-3控制和自动灌溉测试结果（示例数据，占位）

| 测试项 | 设置条件 | 预期结果 | 示例结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动开泵 | 页面下发 pump on | 水泵开启 | 正常 | 通过 |
| 手动关泵 | 页面下发 pump off | 水泵关闭 | 正常 | 通过 |
| 灯带控制 | 页面下发 led strip on/off | 灯带状态切换 | 正常 | 通过 |
| 自动灌溉触发 | 土壤阈值 45%，当前土壤 38% | 自动开启水泵 | 已触发 | 通过 |
| 自动灌溉结束 | 浇水时长 5 s | 到时自动关闭 | 已关闭 | 通过 |
| 冷却时间限制 | 冷却 60 s | 短时间内不重复触发 | 正常 | 通过 |

本部分测试结果表明系统已经由原来的只读监测发展成现在的可控管理，实现了感知和执行的闭环联动。

### 6.2.4 登录鉴权与后台管理测试

系统用注册登录以及管理员角色来控制策略修改的权限。在测试过程中用普通用户和管理员用户分别访问策略保存接口来检验权限隔离是否生效。

表6-4 权限管理测试结果（示例数据，占位）

| 测试项 | 预期结果 | 示例结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首个用户注册 | 自动获得管理员角色 | 正常 | 通过 |
| 普通用户查看实时数据 | 可访问 | 正常 | 通过 |
| 普通用户修改灌溉策略 | 被拒绝 | 返回 403 | 通过 |
| 管理员修改灌溉策略 | 允许保存 | 正常 | 通过 |
| 查看控制日志 | 可显示最近记录 | 正常 | 通过 |

### 6.2.5 视觉分析与 AI 助手测试

视觉分析测试是用摄像头拍照后调用图像分析接口，观察返回的颜色类别、生长阶段和标注图像。AI助手机器人测试就是对不同的环境参数组合情况提出系统给建议的文本。

表6-5视觉分析和AI助手测试结果（示例数据，占位）

| 测试项 | 预期结果 | 示例结果 | 是否通过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拍照功能 | 可保存图片 | 正常 | 通过 |
| 颜色识别 | 输出 red/green/pink 等分类 | 正常 | 通过 |
| 阶段映射 | 输出花蕾期/盛开期等状态 | 正常 | 通过 |
| AI 助手响应 | 输出简短建议 | 正常 | 通过 |
| 响应时延 | 可接受范围内返回 | 约 10~20 s | 通过 |

## 6.3 性能测试与结果分析

### 6.3.1 实时性分析

设备端采样周期为1s，边缘端页面使用定时器刷新来获取最新数据，在中小型监测场景中可以满足需求。由于系统使用本地串口传输、本地边缘计算，控制路径短，水泵等执行器可以很快地响应页面指令。相比完全依靠云平台的方案，本系统在局域网内具有更好的实时性。

### 6.3.2 稳定性分析

从软件结构上讲，系统用驱动降级、串口断线重试、异常捕获、线程分工来提高稳定性。设备端即使某一个传感器出现异常，也不会造成整个程序立即崩溃，边缘端串口异常时会等待后重连，数据库使用WAL模式可以提高并发读写性能。毕业设计原型的稳定性设计有较强的工程意识。

### 6.3.3 存在问题分析

虽然系统已经实现了比较完整的功能，但是还存在着一些可以改进的地方。第一，土壤湿度的换算依靠经验阈值，要依靠实测标定来提高准确性。第二，视觉识别目前是用颜色阈值来判断的，容易受到环境光的影响，如果环境比较复杂，就可能会产生误判。第三，轻量化的大模型在树莓派上运行时延高，不能经常调用。第四，数据库目前使用的是SQLite，适合于边缘原型，但是多用户并发、跨设备共享等方面不如MySQL等数据库灵活。第五，项目文档中对于本地模型版本的表述不一致，最后定稿时应当统一说明所使用的实际模型名称和版本。

就总体来说，这些问题不会影响系统作为一个毕业设计作品的完整性，反而给后面的设计改进和论文展望部分指明了比较清晰的方向。

图6-1 实时监控测试截图占位

图6-2 历史趋势测试截图占位

图6-3 自动灌溉日志截图占位

# 7 总结和展望

## 7.1 总结

本文就藏红花培育场景，设计并实现了一个基于边缘计算的智能培育系统。系统以STM32F411为设备端的核心，实现了温湿度、光照、土壤湿度、手势信息的采集，并且实现了OLED显示和执行器控制；以树莓派为边缘计算节点，实现了串口数据汇聚、数据库存储、自动灌溉、Web服务、权限管理、图像分析；以浏览器为用户端，实现了实时监控、历史查询、后台管理、日志审计、登录认证等功能。系统有比较清晰的层次结构以及比较完整的业务闭环，较好地达到本科毕业设计对软硬件协同、联网能力、数据库持久化、角色权限区分、界面展示和测试分析的综合要求。

从工程实践角度而言，本系统的价值主要表现在三个方面。其一就是验证了边缘计算在小型智能农业中的适用性，将实时的数据处理以及策略的执行放在本地的边缘端上，可以有效地减少系统的复杂度以及对云的依赖。第二，证明了利用低成本器件来实现多功能协同是可行的，在预算有限的情况下也可以完成采集、显示、控制、视觉和智能建议等模块的集成。第三，检验了面向对象封装、数据库建模、接口设计和前端可视化在毕业设计中综合运用的价值，使作品既“能跑”又具有一定的工程规范性。

## 7.2 展望

后续工作可从以下几个方向继续完善。

第一，在通信架构上可以采用MQTT Broker或者云服务器的方式，把树莓派本地服务扩展成边缘+云的协同模式，实现多终端同步、远程通知、跨地域访问。第二，在感知维度上可以增加空气质量、CO₂、土壤温度、水位等传感器，提高对培育环境的综合描述能力。第三，按照控制策略由简单的阈值控制向模糊控制、规则引擎或者用历史数据做预测性控制的方向发展，使灌溉和补光策略越来越智能。第四，可以采集更多的藏红花样本图像，用轻量级卷积神经网络或者迁移学习模型代替传统的纯颜色阈值法，提高复杂背景下对藏红花的识别准确率。第五，在系统正式部署之前，可以将SQLite迁移到MySQL来支持更多的数据管理以及多用户的并发。第六，可以实现定制PCB和箱体的集成，提高系统的稳定性和美观度以及可维护性。

## 7.3 个人总结与反思

经过本次毕业设计，对嵌入式开发、边缘计算、数据库设计、Web应用开发、软硬件协同有更系统的认识。以往在学习过程中，单片机、Python、数据库、前端页面等各个部分是独立存在的，本项目让我真正体会到了一个完整的系统由底层采集到上层展示之间要进行大量的接口衔接、异常处理以及业务抽象。尤其是树莓派与STM32协同开发、串口通信调试、数据库结构设计、前端页面联调等环节中，才意识到工程实现不只是会编程，还要会模块化设计、调试思考以及解决问题。

但是我也发现了自己的不足。硬件电路设计及器件选型经验还需加强，在接线调试阶段经常出现反复试错的情况；对于机器视觉以及模型部署的理解还停留在基本的应用层面上，之后还要深入学习更为系统的办法；论文写作过程中逻辑组织、图表呈现、测试数据整理等各方面的能力也需要不断加强。总体而言，本项目不但是毕业设计任务，也是将课堂所学知识运用到实际系统中的一次综合训练过程，对于今后的学习和工作都有着十分重要的意义。

# 参考文献

说明如下文献可以作为论文的参考文献基础清单，提交时需要按照学校要求格式统一排版，并且要和正文引用编号一一对应。

[1] 赵春江. 智慧农业发展现状与未来展望[J]. 华南农业大学学报, 2021, 42(6): 1-7.

[2] 李道亮, 杨昊. 农业物联网技术研究进展与发展趋势分析[J]. 农业机械学报, 2018, 49(1): 1-20.

[3] 张晓红, 王建军. 藏红花设施栽培环境调控技术研究进展[J]. 中药材, 2019, 42(5): 1201-1205.

[4] 刘云浩. 物联网导论[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

[5] 施巍松, 孙辉, 曹杰, 等. 边缘计算: 万物互联时代的新型计算模型[J]. 计算机研究与发展, 2017, 54(5): 907-924.

[6] 孙其博, 刘杰, 黎羴, 等. 物联网：概念、架构与关键技术研究综述[J]. 北京邮电大学学报, 2010, 33(3): 1-9.

[7] 陈伟, 李振. 基于STM32与MicroPython的嵌入式系统开发实践[J]. 电子技术应用, 2022, 48(2): 56-60.

[8] 王刚. 基于树莓派的温室环境监控系统设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2020.

[9] 刘伟. Python Web开发实战：基于Flask框架[M]. 北京: 电子工业出版社, 2018.

[10] 郭盛, 王飞. 基于OpenCV的植物生长状态图像识别技术研究[J]. 农业工程学报, 2021, 37(12): 158-166.

[11] 张三丰. 藏红花球茎休眠期与生长期温湿度控制阈值研究[J]. 安徽农业科学, 2020, 48(8): 45-48.

[12] 李明. SQLite嵌入式数据库系统在物联网网关中的应用[J]. 计算机系统应用, 2019, 28(4): 88-92.

[13] 陈建国. PAJ7620手势识别传感器在智能家居控制中的应用[J]. 传感器与微系统, 2021, 40(3): 112-115.

[14] 杨洁. 基于HSV颜色空间的农作物成熟度视觉检测算法[J]. 农机化研究, 2022, 44(6): 201-205.

[15] 王强. 现代设施农业中水肥一体化自动灌溉系统的设计[J]. 节水灌溉, 2019(10): 85-88.

[16] Satyanarayana M. The Edge of the Emergence[C] Computer， 2017，50（1）：30 - 39。

[17] Shi W, Cao J, Zhang Q, et al. Edge Computing: Vision and Challenges[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2016, 3(5): 637-646.

[18] Ray P P. Internet of Things for Smart Agriculture: Technologies, Practices and Future Direction[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2017, 8(4): 395-420.

[19] Grinberg M. Flask Web Development: Developing Web Applications with Python[M]. O’Reilly Media, Inc., 2018.

[20] Bradski G, Kaehler A. Learning OpenCV 3: Computer Vision in C++ with the OpenCV Library[M]. O’Reilly Media, Inc., 2017.

[21] Upton E, Halfacree G. Raspberry Pi User Guide[M]. John Wiley & Sons, 2016.

[22] Vasistha P, Gangwar D. A Review on Crop Disease Detection Using Image Processing[C]//2019 9th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence). IEEE, 2019: 536-540.

# 附录

## 附录A 主要接口说明

表A-1 边缘端主要接口设计

| 接口路径 | 方法 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/sensors/latest | GET | 获取最新环境数据 |
| /api/v1/sensors/history | GET | 获取历史环境数据 |
| /api/v1/sensors/history.csv | GET | 导出历史数据 CSV |
| /api/v1/control | POST | 发送控制命令 |
| /api/v1/policy/irrigation | GET/POST | 查询或修改灌溉策略 |
| /api/v1/policy/irrigation/status | GET | 获取自动灌溉状态 |
| /api/v1/control/logs | GET | 获取控制日志 |
| /api/v1/auth/register | POST | 用户注册 |
| /api/v1/auth/login | POST | 用户登录 |
| /api/v1/auth/me | GET | 获取当前用户信息 |
| /api/v1/camera/capture | POST | 控制摄像头拍照 |
| /api/v1/vision/analyze | POST | 执行视觉分析 |
| /api/v1/assistant | POST | 获取 AI 建议 |

## 附录B 设备端串口 JSON 数据示例

{  "cycle": 128,  "timestamp": 123456789,  "gesture": "向右",  "temp": 26,  "humi": 71,  "lux": 315.6,  "soil": 43}

## 附录C 控制命令示例

{"actuator":"pump","action":"on"},{"actuator":"pump","action":"off"},{"actuator":"led_strip","action":"on"},{"actuator":"led_strip","action":"off"}

## 附录D 图表清单建议

- 系统总体架构图

- 数据业务流程图

- Database E-R graph

- UML 用例图

- 设备端主循环流程图

- 硬件接线图/原理图

- 实时监控页面截图

- 历史趋势页面截图

- 后台管理页面截图

- 自动灌溉测试截图

# 致谢

本次毕业设计选题、开发、调试、论文写作均得到老师、同学及开源社区资料的支持。首先感谢指导老师对于课题方向、系统设计思路、论文结构安排等各方面给予的指导，使我在需求分析到系统实现的过程中一步步地完成。其次，感谢同学们在硬件调试、环境搭建和测试记录中所给予的交流与帮助，在遇到问题的时候可以得到新的解决思路。再次，感谢开源社区提供的MicroPython、Flask、OpenCV、SQLite等软件生态，也给本课题的完成给予了诸多参照。

经过此次毕业设计，一方面实现了一个具有实际应用价值的智能培育系统，另一方面也体会到了理论学习同工程实践之间的联系。谨致谢意，对在本项目中给我提供帮助和支持的人员表示衷心的感谢。